CONFECTION D’UNE TERRASSE   COUVERTE                                                        SUR COLONNES

SURFACE DE L’OUVRAGE : 36 m²   ( 9 m x 4 m)

Cette rubrique est offerte par l’ ETALVIT, l’outil indispensable pour étaler le mortier sur les agglos.

www.etalvit.fr

Votre partenaire pour une construction de qualité.

Nous allons, avec cet édifice,  passer par toutes les étapes de construction. De la préparation du sol à la couverture. Chaque mois nous découvrirons une nouvelle étape.

Ce mois-ci :

- Inventaire de l’outillage et du matériel nécessaire.

- Préparation et méthode d’implantation

Le mois prochain :

- Inventaire de l’outillage et du matériel nécessaire

- Coffrage + photos explicatives

1- Inventaire de l’outillage et du materiel

# Outillage :Engin Mécanique, camion benne, pèles, pioche, râteaux, règle

# Alu env  5m,niveau à bulle, niveau à lunette, cordeaux, poudre blanche ou chaux  pour

traçage au sol provisoire, massette, pointe 80mm env, égoïne,

## B- Matériel : Planches de coffrage, et tasseaux de bois pour la confection des CHAISES.

2- Préparation et Méthode d’ implantation

A- Terrassement : Mise à niveau du terrain à bâtir, à l’engin mécanique  sur environ 80m².  Nivelage  après  le  décaissage  de  la terre  arable,  ainsi  que  son évacuation par camion. Recherche d’un sol résistant.

Mise à niveau ( Terre arable)

Sol résistant

B- Implantation de l’ouvrage : l’implantation de la terrasse, consiste à tracer sur le terrain, l’emplacement de la bâtisse avec précision, idem au plan.

L’implantation est déterminée par un ensemble, constitué d’éléments appelés chaises et cor-

deaux. Les chaises devrons être placées, à 1,50 m en périphérie de l’ouvrage, selon la disponibilité d’espace.

CHAISES                                                                                    

                         

1,50m environ

1er                                                                             CORDEAUX

DDdd

2eme

DIAGONALES

EGALES

                                                                                                                                                                            

PIQUETS

CHAISE

CHAISE en planche de coffrage

et piquet de bois

Mise en place des cordeaux, ainsi que les piquets de nivellement :

Mettre   les  cordeaux 1er et 2eme,  dans le sens  de la longueur, bien parallèles,   à l’aide de pointes  fixées sur le haut de chaque chaise . Cela déterminera la largeur de votre ouvrage.

Attention ! :  Bien tendre les cordeaux .

Se munir d’une grande équerre , ou en fabriquer une soi même *, Vous pouvez   ainsi continuez,  la mise en place des  deux autres cordeaux en vous aidant de votre nouvelle équerre. Pour finir,  contrôlez les diagonales  de votre  rectangle,  elles doivent êtres parfaitement égales.

Les piquets de  nivellement  en  bois  ou métal, devront être  implantés  aux extrémités, et à proximité de l’ouvrage, pour permettre  avec facilité, de contrôler le niveau déterminé avec la lunette.

niveau

lunette

1m

projet

Repère

Définitif

Piquet de Nivellement

*Fabrication d’une équerre : Tracer une épure sur une surface plane, un triangle rectangle, 120 cm sur 160 cm ayant une hypoténuse de 200cm, vous obtiendrez  une parfaite équerre, que vous pouvez reproduire en bois ou autre.

Avertissement : La société LM&PM se dégage de toute responsabilité  dans le cas de malfaçon ou d’un mauvais résultat. Cette documentation est un exemple de réalisation et non une formation. En cas de doute ne réalisez pas cet ouvrage vous même et faite appel à un professionnel sur le terrain.

Vous êtes responsable de vos actes et déclinons toutes responsabilités sur l’usage qui est fait de cet article.