## La toilette à litière biomaîtrisée

(mode d’emploi)

- Comme litière, utiliser :

- des déchets végétaux secs : « broyats » de branchages, de feuilles, de tiges, des fanes, etc.

- copeaux et sciure de bois;

- tous les éléments ci-dessus peuvent être mélangés.

- Ce qu’il ne faut pas utiliser comme litière :

- copeaux et sciure de bois tropicaux exotiques qui peuvent générer de mauvaises odeurs et provoquer des allergies;

- trop de sciure, source de poussière dans la maison ;

- uniquement des feuilles sèches broyées qui n’absorbent pas suffisamment l’humidité.

- On dépose au départ une couche de quelques centimètres de litière au fond du réservoir de la toilette. Une bonne épaisseur de litière de départ se juge lors de la vidange : une litière trop sèche se composte mal et signe d’excès, une litière dégoulinante est signe d’insuffisance et pollue la terre par infiltration.

- Après chaque utilisation, couvrir les selles avec un peu de litière. Tous les  papiers des toilettes conviennent et sont jetés dans le réservoir. Cette toilette accepte également les « tampax » et même les couches culottes compostables.

- En cas de selles particulièrement odorantes, après les avoir couvertes de litière, humidifier légèrement avec un peu d’eau à l’aide d’un petit pulvérisateur pour fleurs.

- Ne pas attendre le que réservoir soit trop rempli et lourd pour vidanger dans le carré à compost.

- Si la litière est correctement utilisée, lors du vidange, le contenu du réservoir sort sans souiller les parois. Rincer le réservoir avant de remettre en service. Si le réservoir est en plastique, il vaut mieux en avoir deux : l’un étant en service, l’autre est aéré à l’extérieur. Pour enlever les odeurs absorbées par le plastique, on peut y mettre, pendant l’aération, de l’eau contenant un peu d’argile. Cette eau peut servir pendent une ou deux semaines. L’eau savonneuse des nettoyages par terre convient également.

- Le carré à compost qui reçoit les effluents de la toilette (un mètre carré par personne) est aménagé dans un coin du jardin à l’abri des regards. On y déposera également tous les déchets du jardin et de la cuisine. Afin d’éviter la multiplication des mouches, après chaque déversement, couvrir avec un peu de déchet de jardin, tonte d’herbe, feuilles mortes, mauvaises herbes arrachées ou de paille.

- Au mois de novembre de chaque année, le carré à compost est vidé. Son contenu est entassé pour faire un tas en forme de toit et couvert d’une couche d’au moins 20 cm de paille. Après une année de repos, le compost obtenu est prêt à l’emploi dans le jardin, y compris le potager.